CHARTE BIM ENTREPRISE

Standards et conventions de modelisation

BTP Construct SAS - Version 3.0 - Fevrier 2025

# 1. Objet et champ d'application

La presente charte BIM definit les standards, conventions et bonnes pratiques de modelisation applicables a l'ensemble des projets de l'entreprise BTP Construct SAS. Elle est obligatoire pour toutes les equipes internes et pour tout sous-traitant intervenant sur les maquettes numeriques de l'entreprise.

Elle s'applique a partir de la phase APD (Avant-Projet Detaille) et jusqu'a la livraison des DOE numeriques.

# 2. Standards de modelisation Revit

## 2.1 Gabarits de projet

Tout nouveau projet Revit doit obligatoirement etre cree a partir des gabarits officiels de l'entreprise, disponibles sur le serveur interne a l'adresse : \\SRV-BIM\Gabarits\Revit\

| Gabarit | Usage | Version |
| --- | --- | --- |
| BTC_Architecture_2024.rte | Maquette architecture tous corps | 2024.03 |
| BTC_Structure_2024.rte | Maquette structure beton et charpente | 2024.03 |
| BTC_MEP_CVC_2024.rte | Maquette fluides CVC et plomberie | 2024.03 |
| BTC_MEP_ELE_2024.rte | Maquette electricite courants forts et faibles | 2024.03 |

IMPORTANT : Il est strictement interdit d'utiliser un gabarit vierge Revit ou un gabarit provenant d'un autre projet sans validation du BIM Manager. Le non-respect de cette regle entraine des corrections a la charge du producteur.

## 2.2 Unites et coordonnees

- Unite de longueur : Millimetre (mm) - OBLIGATOIRE pour tous les gabarits

- Point de base du projet : Positionne sur l'angle inferieur gauche du batiment niveau 0

- Point d'etude : Coordonnees geographiques Lambert-93 fournies par le geometre

- Orientation : Nord projet conforme au plan masse valide

- Niveaux : Cotes exprimees en metres NGF (Nivellement General de la France)

## 2.3 Familles Revit - regles de chargement

Seules les familles issues de la bibliotheque officielle de l'entreprise sont autorisees. La bibliotheque est accessible sur : \\SRV-BIM\Bibliotheque\Familles\

En cas d'absence d'une famille dans la bibliotheque, la procedure est :

- Etape 1 : Verifier les familles Revit natives ou les sources BIM Object, Bimstore

- Etape 2 : Soumettre la demande de creation au BIM Manager via le formulaire de demande

- Etape 3 : Delai de creation : 5 jours ouvrables

- Etape 4 : La famille creee est versee dans la bibliotheque officielle

Il est interdit de modeliser des elements generiques (Generic Model) pour pallier l'absence d'une famille.

# 3. Niveaux de detail requis

## 3.1 Definition LOD / LOI

Le LOD (Level of Development) comprend deux composantes :

- LOG (Level of Geometry) : Niveau de precision geometrique de la representation 3D

- LOI (Level of Information) : Niveau de completude des informations non-geometriques associees

| LOD | Geometrie (LOG) | Information (LOI) | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| LOD 100 | Volume simple, symbolique | Denomination, surface indicative | Esquisse, etudes de faisabilite |
| LOD 200 | Geometrie approchee, dimensions generiques | Type, materiaux, performance indicative | APD, PC |
| LOD 300 | Geometrie precise, cotee | Specifications, fournisseurs possibles | PRO, DCE |
| LOD 350 | Geometrie precise avec interfaces | Fabricant, reference, mise en oeuvre | EXE, synthese |
| LOD 400 | Geometrie de fabrication | Informations de fabrication completes | Fabrication, DET |
| LOD 500 | Tel que construit | Informations de maintenance | DOE, exploitation |

# 4. Protocole d'export IFC

## 4.1 Parametrage de l'export

L'export IFC doit etre configure depuis le gabarit d'export officiel IFC4 de l'entreprise. Les parametres obligatoires sont :

- Format : IFC4 (IFC2x3 accepte uniquement sur demande expresse du BIM Manager)

- Schema de coordonnees : Partage (Shared Coordinates) - JAMAIS par vue

- Niveaux : Tous les niveaux du projet

- Export des proprietes : Activé - inclure les Psets personnalises BTC

- Elements caches : Exclure de l'export

- Liens Revit : Exclure de l'export (chaque discipline exporte son propre fichier)

## 4.2 Verification pre-export (checklist)

Avant chaque export IFC, le producteur doit verifier :

- Tous les elements ont un materiau correctement assigne

- Aucun element n'est positionne hors des limites du projet

- Les niveaux sont nommes selon la convention du projet

- Les categories Revit correspondent aux entites IFC attendues

- Le fichier ne contient pas d'elements fantomes (ghost elements)

- La verification Solibri a ete executee et le rapport joint a la livraison

# 5. Coordination et detection de clashs

## 5.1 Classification des clashs

| Niveau | Definition | Delai resolution | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITIQUE | Clash bloquant les travaux, impossible a realiser en l'etat | 48h ouvrables | BIM Manager + Disciplines |
| MAJEUR | Clash impactant un corps d'etat, necessite modification maquette | 1 semaine | Discipline concernee |
| MINEUR | Espace libre insuffisant, sans impact reel sur execution | Prochaine MAJ | Discipline concernee |
| TOLERE | Interpenetration acceptable geometriquement (ex : barres armatures) | Aucun | Documentation |

## 5.2 Regles de toleration geometrique

Les tolerances suivantes sont appliquees lors de la detection de clashs dans Navisworks :

- Tolerance generale : 10 mm (elements non apparents)

- Tolerance reseaux apparents : 5 mm

- Tolerance structure/architecture : 0 mm (clash = alerte systematique)

- Tolerance entre corps d'etat MEP : 50 mm minimum de garde a vue

- Isolation incluse dans les geometries MEP pour la detection

# 6. Livraison des maquettes

## 6.1 Contenu du livrable

Chaque livraison de maquette sur le CDE doit inclure :

- Le fichier natif Revit (.rvt) nomme selon la convention

- L'export IFC4 correspondant

- Le rapport de verification Solibri (.smcz) ou PDF

- La fiche de livraison completee (template disponible sur le CDE)

- Le fichier de coordonnees de reference (.csv) si premiere livraison

## 6.2 Calendrier des livraisons

Les maquettes sont livrees sur le CDE tous les vendredis avant 12h00. Toute livraison apres ce delai doit etre signalee au BIM Manager et documentee.

BTP Construct SAS - Document confidentiel - Charte BIM v3.0 - Fevrier 2025