GUIDE DE REFERENCE LOD & NORMES BIM

ISO 19650 | PPBIM | DTU applicables | Classification Uniclass

BTP Construct SAS - GDE-BIM-001 - Version 2.0 - Avril 2025

# 1. Normes BIM applicables

## 1.1 Norme ISO 19650 - Organisation de l'information

La serie ISO 19650 definit le cadre international de gestion de l'information tout au long du cycle de vie d'un ouvrage. Les parties applicables aux projets de BTP Construct SAS sont :

| Norme | Titre | Application |
| --- | --- | --- |
| ISO 19650-1 | Concepts et principes | Lecture obligatoire pour tous les BIM Managers |
| ISO 19650-2 | Phase de livraison des actifs | Applicable a toutes les phases projet |
| ISO 19650-3 | Phase d'exploitation | Applicable pour les projets DOE numerique |
| ISO 19650-5 | Securite de l'information | Projets sensibles (defence, sante) |

Vocabulaire cle ISO 19650 :

- AIR (Appointment Information Requirements) : Exigences d'information fixees par le client dans le contrat

- EIR (Exchange Information Requirements) : Exigences d'echange d'information entre parties

- BEP (BIM Execution Plan) : Plan d'execution BIM produit par l'equipe de conception

- CDE (Common Data Environment) : Environnement de donnees commun (ex : Autodesk ACC)

- MIDP (Master Information Delivery Plan) : Planning de livraison des informations

- TIDP (Task Information Delivery Plan) : Planning de livraison par discipline

- OIR (Organisational Information Requirements) : Exigences d'information de l'organisation

- PIR (Project Information Requirements) : Exigences d'information du projet

## 1.2 PPBIM - Plan pour le BIM en France

Le Plan pour le BIM en France (PPBIM) definit le cadre national d'adoption du BIM dans le secteur de la construction. Les elements cles applicables a nos projets :

- Objectif maquette numerique pour les projets de logements collectifs superieurs a 5 000 m2

- Exigence de livrables IFC ouverts pour tous les marches publics superieurs a 1 M EUR

- Charte de confiance BIM : engagement des acteurs sur la qualite des echanges

- Classification CSTB : systeme de classification francais applicable aux elements BIM

# 2. Niveaux de developpement LOD - Guide detaille

## 2.1 LOD par elements et corps d'etat - Phase EXE

Le tableau suivant definit le LOD requis pour chaque type d'element en phase Execution (EXE), conforme au BIM Forum LOD Specification 2023 et aux pratiques PPBIM :

| Element | LOD EXE | Contenu attendu |
| --- | --- | --- |
| ARCHITECTURE |  |  |
| Murs exterieurs porteurs | LOD 350 | Epaisseur exacte, materiaux, finitions, isolation, enduit |
| Murs interieurs non porteurs | LOD 300 | Epaisseur nominale, materiaux, finition face apparente |
| Dalles et planchers | LOD 350 | Epaisseur exacte, retombees, tremoies, reservations |
| Poteaux et poutres beton | LOD 350 | Section exacte, armatures positionnees, enrobage |
| Menuiseries exterieures | LOD 350 | Dimensions exactes, fabricant, reference, performances thermiques |
| Escaliers | LOD 350 | Geometrie exacte, giron/hauteur, main courante, materiaux |
| Faux-plafonds | LOD 300 | Type, hauteur finie, suspentes, calepinage |
| STRUCTURE |  |  |
| Fondations superficielles | LOD 400 | Dimensions exactes, ferraillage, profondeur NGF |
| Fondations profondes (pieux) | LOD 400 | Nombre, position, diametre, profondeur, tete de pieu |
| Voiles beton arme | LOD 350 | Epaisseur, position exacte, reservations, jointement |
| Charpente metallique | LOD 400 | Profilés, assemblages, platines, boulonnage |
| Charpente bois | LOD 350 | Sections, portees, assemblages, contreventement |
| MEP - FLUIDES ET ELECTRICITE |  |  |
| Gaines de ventilation | LOD 350 | Section exacte, piquages, registres, calorifuge |
| Equipements CVC (CTA, splits) | LOD 350 | Encombrement exact, raccordements, acces maintenance |
| Tuyauteries plomberie | LOD 350 | Diametre, pente pour gravitaires, isolation, supports |
| Appareils sanitaires | LOD 350 | Marque, reference, raccordements, cotes de pose |
| Chemins de cables | LOD 300 | Largeur, hauteur, reserve de remplissage |
| Armoires electriques TGBT | LOD 350 | Encombrement exact, reserve 20%, acces |
| Luminaires | LOD 300 | Type, position, flux lumineux, puissance |

## 2.2 Proprietes LOI obligatoires par niveau

En complement de la geometrie (LOG), chaque element doit porter les proprietes informationelles (LOI) suivantes selon son niveau LOD :

- LOD 200 : IfcGloballyUniqueId, Name, Description, Material (classe generale)

- LOD 300 : + Reference, IsExternal, ThermalTransmittance, AcousticRating si applicable

- LOD 350 : + Manufacturer, ModelReference, Pset_ManufacturerTypeInformation complet, Serie de fabrication

- LOD 400 : + Instructions de pose, Certification, Numero de serie, Reference commande

- LOD 500 : + Date de pose, Matricule equipement, Responsable maintenance, Contrat garantie

# 3. DTU applicables - Reference rapide

## 3.1 DTU Gros Oeuvre et Structure

| Reference DTU | Intitule | Corps d'etat |
| --- | --- | --- |
| DTU 13.11 | Fondations superficielles - Regles de calcul | Gros Oeuvre |
| DTU 13.2 | Fondations profondes | Gros Oeuvre |
| DTU 20.1 | Ouvrages en maconnerie de petits elements | Gros Oeuvre |
| DTU 21 | Travaux de beton | Gros Oeuvre / Structure |
| DTU 23.1 | Murs en beton banche | Gros Oeuvre |
| DTU 31.1 | Charpente et escaliers en bois | Charpente |
| DTU 32.1 | Construction metallique - Charpente | Structure metallique |

## 3.2 DTU Second Oeuvre et Finitions

| Reference DTU | Intitule | Corps d'etat |
| --- | --- | --- |
| DTU 25.1 | Enduits interieurs en platre | Peinture / enduits |
| DTU 25.41 | Ouvrages en plaques de platre | Cloisons / doublages |
| DTU 26.2 | Chapes et dalles a base de liants hydrauliques | Carrelage / sols |
| DTU 40.11 | Couverture en ardoise | Couverture |
| DTU 40.44 | Couvertures par elements metalliques | Couverture |
| DTU 45.1 | Isolation thermique des circulations | Isolation |

## 3.3 DTU Fluides et Electricite

| Reference DTU | Intitule | Corps d'etat |
| --- | --- | --- |
| DTU 60.1 | Plomberie sanitaire - Regles de calcul | Plomberie |
| DTU 60.11 | Regles de calcul installations plomberie sanitaire | Plomberie |
| DTU 60.31 | Canalisations en fonte | Plomberie / EU |
| DTU 60.32 | Canalisations en PVC | Plomberie / EU |
| DTU 61.1 | Installations de gaz | Gaz |
| DTU 65.11 | Dispositifs de securite chaufferie | CVC |
| DTU 68.3 | Travaux de batiment - Installations de ventilation | VMC |
| NF C 15-100 | Installations electriques BT (norme, pas DTU) | Electricite |

# 4. Classification des elements BIM

## 4.1 Systeme Uniclass 2015

L'entreprise utilise la classification Uniclass 2015 (UK) pour les projets internationaux et la classification CSTB pour les projets purement francais. Les tables Uniclass utilisees sont :

| Table | Nom | Usage BIM |
| --- | --- | --- |
| Ac | Activities | Usages des espaces |
| Co | Complexes | Typologies de batiments |
| En | Entities | Batiments et ouvrages |
| Ss | Systems | Systemes techniques (MEP, structure) |
| Pr | Products | Produits et equipements |

Exemples de codes Uniclass appliques aux elements BIM du projet :

- Ss_20_05_65 : Systeme de colonnes (Structure)

- Ss_30_10_95 : Systeme de ventilation mecanique CVC

- Ss_40_10_30 : Systeme d'eclairage artificiel

- Pr_20_93_47 : Produit - Portes interieures

- Pr_70_65_46 : Produit - Robinetterie sanitaire

# 5. Checklist de conformite BIM pre-livraison

Avant chaque livraison de maquette, le producteur valide les points suivants :

|  | Point de controle | Validation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Convention de nommage du fichier respectee | ☐ OK ☐ NOK |
| 2 | Export IFC4 depuis le gabarit officiel | ☐ OK ☐ NOK |
| 3 | Coordonnees partagees activees (Shared Coordinates) | ☐ OK ☐ NOK |
| 4 | LOD requis atteint sur tous les elements de la phase | ☐ OK ☐ NOK |
| 5 | Proprietes LOI renseignees et completes | ☐ OK ☐ NOK |
| 6 | Classification Uniclass renseignee | ☐ OK ☐ NOK |
| 7 | Verification Solibri executee (0 erreur critique) | ☐ OK ☐ NOK |
| 8 | Reservations a jour (dialogue avec autres disciplines) | ☐ OK ☐ NOK |
| 9 | Fiche de livraison completee et jointe au CDE | ☐ OK ☐ NOK |
| 10 | Statut du document mis a jour sur le CDE | ☐ OK ☐ NOK |

BTP Construct SAS - GDE-BIM-001 v2.0 - Document confidentiel